## Urbuma Nr. 1 žurnāls

Novietojums 					Cieceres ciema attīrīšanas iekārtu teritorija

Absolūtā augstuma atzīme					+30,40

Datums							19.04.2012.gads

Ūdens līmenis un piemērīšanas datums			1,80 (+28,60) 18.04.2012.gadā

| Nr. p.k. | Slāņa Nr. griezumā | Slāņa pamatne |  | Slāņa biezums | Grunts apraksts | Ieža stiprība un mitrums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | abs.atz | dziļums |  |  |  |
| 1 | 2 | 30,30 | 0,10 | 0,10 | Augsne, labi humusēta, tumši pelēka | Irdena, mitra |
| 2 | 8’’ | 30,10 | 0,30 | 0,20 | Vidēji rupja smilts, brūna | Vidēji blīva, mitra |
| 3 | 7’ | 29,80 | 0,60 | 0,30 | Smalka smilts, brūna | Blīva, mitra |
| 4 | 7’’ | 27,30 | 3,10 | 2,50 | Smalka smilts, gaiši brūna, no 1,30 m pelēka ar putekļainas smilts piejaukumu, no 2,50 bez piemaisījumiem | Vidēji blīva, mitra, no 1,80 m ūdenspiesātināta |
| 5 | 10’’ | 25,30 | 5,10 | 2,00 | Grantaina smilts, tumši pelēka | Vidēji blīva, ūdenspiesātināta |
| 6 | 6’ | 24,90 | 5,50 | 0,40 | Putekļaina smilts, tumši pelēka | Blīva, ūdenspiesātināta |
| 7 | 194 | 24,40 | 6,00 | 0,50 | Morēnas smilšmāls, pelēks ar oļu ieslēgumiem līdz 5 % | Mīksti plastisks |